Bu çalışmada sekiz temel uçuş manevrasını (BFM) içeren bir kütüphane geliştirilmiştir. Double deep Q ağı (DDQN), UCAV hava muharebelerinde BFM seçimi için uygulanmış ve eğitim sürecinde rakip strateji karar ağacı ile yapılandırılmıştır. Bu makale, dünya çerçevesi olarak kuzey-batı-aşağı çerçevesini benimsemektedir. Burada 3 serbestlik derecesine sahip bir uçak modellenmiştir

Silahların neden olduğu hasar sabittir ve angajman bölgesi şu şekilde tasarlanmıştır:

100 m≤d≤1000 m,ATA≤1∘.100

Her UCAV'nin başlangıçtaki "sağlık durumu" bir olarak atanmıştır ve bir saniyelik hasara dayanabilir. UCAV'nin rakibine olan mesafesi 10 m'den az veya irtifası 10 m'den düşük olduğunda düşmüş kabul edilir. (Burada heading crossing angle (HCA), antenna train angle (ATA), and aspect angle (AA))

- UCAV, performansın bozulmaması için önceden tanımlanmış 0.9 Mach hızını takip edecek şekilde ayarlanır.

- Elevator (yükseltici) ve aileron (kanatçık) sırasıyla hücum açısı (\alphaα ve roll açısı (\phi) temelinde ayarlanır

- Bank-to-turn (dönüşe yaslanma) kontrol moduna geçildiği için, rudder (dümen) kullanılarak kayma açısı (\beta) sıfırda tutulur.

FM kütüphanesi, aşağıdaki sekiz operasyondan oluşur: pozisyon takibi, tutum takibi, düz uçuş, tırmanış, takla, split-s, yüksek yo-yo ve düşük yo-yo.

Bu makale, temel takip ve üç tipik seçeneği içeren bir karar ağacı (DT) oluşturmaktadır: kendini koruma, kaçış ve yo-yo. Karar sırası şunlardır: koruma, kaçış, yo-yo ve son olarak takip.

- Kendini Koruma:

  - UCAV'nin yere çarpmasını önlemek için, yükseklik hprotecth_{protect}'in altına düştüğünde tırmanış manevrası seçilir.

  - Hız, Ma_{protect}'in altına düştüğünde düz uçuş seçilir.

- Kaçış:

  - UCAV dezavantajlı bir konumdan kaçmaya çalışır. Eğer d<d_closed ATA>ATA_escape ve AA>AA_escape ise kaçış başlatılır.

- Yo-Yo:

  - UCAV rakibini belli bir mesafeden hedefliyorsa yo-yo manevrası uygulanır.

- Takip:

  - Eğer d<d_closed  ve ATA<ATA_aim ​ ise tutum takibi gerçekleştirilir; aksi takdirde pozisyon takibi yapılır.

Toplam 50.000 eğitim adımını içeren on deneme gerçekleştirilmiştir.